Ekkehard Kröger                                                Warburg , den 04. August 1988

Ing.grad.

# Glockenbreite 47

34414 Warburg

Tel: 0 56 41 / 74 10 27

Berechnungen zum Dampf- Betrieb des Seitenrad-Dampf-Schleppers

BUFFY  (ex) STRONGBOW

1.) Verdrängung

Länge über alles      = 1580 mm

Breite des Rumpfes =   310 mm

Breite über alles       =   510 mm

Tiefgang (KWL)        =   140 mm

Völligkeitsgrad (geschätzt ) = 0,6

Volumen = l * b * t * 0,6

= 15,8 dm * 3,1dm * 1,4dm * 0,6

= 41,2 dm3

2.) Geschwindigkeit

Maßstab 1:25

Voriginal   = 9,7 Knoten  = 18 km/h

VModell   = Voriginal   /Maßstab

VModell   = (18000 m / 3600 sec ) / 25

VModell   = 1 m / sec = 3,6 km/h

3.) erforderliche Bremsleistung der Dampf-Maschine

überschlägig nach "Dampf-6", Seite 6

PBremse = 1,6 * Verdrängung∗Geschwindigkeit3 in [kg ] , [m/sec]

PBremse = 1,6 *41,2∗13∗m3/sec3  Watt

P Bremse = 10,2 W

mit mechanischem Wirkungsgrad von =0,6  ergibt sich eine induzierte Maschinenleistung von 10,2 W / 0,6 = 17 W.

-  2  -

-  2  -

4.) Drehzahl der Schaufel-Räder

Mit der Annahme des Schaufelwirkungsgrads Schaufel  von 0,8  und dem Raddurchmesser von 215 mm ergibt sich eine maximale Drehzahl von:

n Rad = 1000mm∗60secsec*0,8∗215∗π*min

n Rad = 111 [1/min]

5.) Füllungsgrade und mittlerer Druck

PKessel = 4 bar         PReceiver = 1 bar

Annahme:  Hochdruckzylinder zu 70% Füllung bei 10% Volumenschwund durch

Kondensation und Leckage.

PmHochdruckzylinder  = (70 - 10)/100% * PKessel

PmHochdruckzylinder  = 0,6 * 4 bar

PmHochdruckzylinder  = 2,4 bar

Annahme:  Niederdruckzylinder zu 82% Füllung bei 10% Volumenschwund durch

Kondensation und Leckage.

PmNiederdruckzylinder  = (82 - 10)/100% * PReciver

PmNiederdruckzylinder  = 0,72 * 1 bar

PmNiederdruckzylinder  = 0,72 bar

6.) zu erwartende Bremsleistung der Maschine

überschlägig nach "Dampf-6", Seite 9

PBremse = (AHd * Hub * PmHd * n * h +ANd * Hub * PmNd * ø * n ) / 3,057

in [cm2] * [m] * [bar] * [1/min] ergibt sich die Leistung zu [ W ]

mit    Hochdruckzyl.  ∅ 19 mm wird AHd = 1,9 2 cm2 * π/4   = 2,83 cm2

mit    Niederdruckzyl.∅ 38 mm wird ANd = 3,8 2 cm2 * π/4   = 11,3 cm2

dabei ist der Hub 2 * 19 = 38 mm oder 0,038 m

PBremse = ( 2,83 * 0,038 * 111 * 0,6 * 2,4 + 11,3 * 0,038 * 111 * 0,6 * 0,72 ) / 3,057

PBremse = (17,2 + 20,5 ) / 3,057

PBremse = 12,3 W

-  3  -

-  3  -

7.) Dampf - Verbrauchs Kalkulation

Hier Anfahr-Betrieb mit Frischdampfzufuhr zum Receiver als maximale Situation

Vo = (2,8 + 11,3) * 3,8 cm3 * 111 1/min  = 5947 cm3/min

Bei 4 bar ist das spezifische Volumen 330 cm3/ gr

Für den Volldruckbetrieb ist also der maximale Verbrauch:

5947 cm3/min   /   330 gr/cm3 * 1000gr / kg * 60 min / h = 0,94 kg / h

8.) Heizflächenbedarf

Mit der Annahme des Kesselwirkungsgrads η Kessel = 0,6 und einer üblichen Heizflächenbelastung eines schottischen Schiffskessels von ca. 20 kg / ( m2 * h ) wäre die erforderliche Heizfläche :

AHeizfläche = 0,94kgh∗m2∗h20kg∗0,6

AHeizfläche = (0,94 / 12) m2 * 10 000 cm2 / m2 = 783 cm2

9.) erforderliche Wärmemenge

nach "Dampf-2", Seite 57 und 62

bei PKessel = 4 bar beträgt die Enthalpie 2751 kJ / kg und die Satt-Dampf Temperatur ist dann 151° Cels.  Da in der Wendekammer des Kessels eine zur Dampftrocknung gedachte "Überhitzer-Rohrschlange"  vorgesehen ist, die ggf. wirklich zur Überhitzung dient, wird hier mit einem auf 200° Cels. überhitzten Dampf weiter gerechnet, der dann 2857 kJ / kg an Energie enthält. Somit ergibt sich:

Q = 0,94 kg / h * 2857 kJ / kg

Q = 2686 kJ / h

10.) erwarteter Gasverbrauch

Das übliche Buthan-Gas enthält ca 46090 kJ / kg. Als Brennerwirkungsgrad  kann erfahrungsgemäß hBrenner = 0,7  eingesetzt  werden. Die Gasmenge errechnet sich dann also zu:

mGas  = 2685kJh *kg∗0,746090kJ= 0,083 kg / h

-  4  -

-  4  -

11.) erwartete Brenndauer

Eine handelsübliche GAZ-Gaskartusche enthält 190 gr Flüssiggas.

Brenndauer = 190  gr / 80gr pro Stunde

Brenndauer = 2,37 h = 2h 22min.

12.) Kupfer Festigkeit

Aus FRIEDRICHS - Tabellenbuch, Seite 51:

Kupfer, erwärmt auf 120° Cels hat noch eine zulässige Spannung  σzul. von 22 N/mm2. Für je 20° Cels. höher ist σzul. um je 1 N / mm2 niedriger anzusetzen.

Also bei 151° Cels. wird σzul. dann (22 - (151-120)/20 ) = 20,5 N/mm2

13.) erforderliche mindest Wandstärke des Kessels

Nach AD- Mekbkatt  B1 (zylindrische Mäntel unter innerem Überdruck) mit einem Verhältnis Da / Di <= 1,2 gilt :

s= Da∗p20KS∗v+p+C1+C2           mit  folgenden Parametern  :

s  = erforderliche Wanddicke                           in [mm]

P = Berechnungsdruck                                     in [bar]

k  = Festigkeitskennwert des Materials           in [N/mm2]

S = Sicherheitsfaktor                                        dimensionslos

v = ggf. Verschwächungsbeiwert                     dimensionslos

c1= Zuschlag für Wandstärken Unterschreitung innerhalb der zulässigen

Rohr-Toleranzen in [mm].

c2= Zuschlag für Abnutzungen und Korrosion in [mm]

folgende Werte werden hier zugrunde gelegt:

P = 4,0 bar

k = 20,5 N/mm2

S = 1,3 für Kupfer als zähes Material

v = 1,0 ( das Rauchkammer Rohr ist innen drucklos )

c1= 0,1 mm

c2= 0 mm ( rostfreies Material, keine aggressive Umgebung, kein Abrieb )

-  5  -

-  5  -

Da / Di = 154 /150 = 1,02  <= 1,2 !    Der Gültigkeitsbereich der Formel ist gegeben!

s= 150mm∗4bar2020,5Nmm21,3∗1+4bar+0,1+0

s =616315,4+4+0,1+0

s = 2,0 mm ist die erforderliche Stärke des Kesselmantels.

14.) erforderliche Bodenstärke der Kesselfront

Nach AD- Mekbkatt  B5 (runde ebene Rohrplatten mit einer frei beweglichen Gegenplatte eines Schwimmkopfes  , Absatz 6.7.4     Hier gilt :

s = C5*D1*p∗S10∗k∗v

mit  folgenden Parametern  :

s  = erforderliche Wanddicke                           in [mm]

P = Berechnungsdruck                                     in [bar]

k  = Festigkeitskennwert des Materials           in [N/mm2]

S = Sicherheitsfaktor                                        dimensionslos

c5= nach Kurve im Anhang Bild 16

D1= ist der Durchmesser des gekrempten Bodens, abzüglich der doppelten Wandstärke            und des einfachen Krempen-Innenradius in [mm]

v = t - d1 / t  nach  6.1.7.5

folgende Werte werden hier zugrunde gelegt:

P = 4,0 bar

k = 20,5 N/mm2

S = 1,3 für Kupfer als zähes Material

D1= ( 150 - 2 * 2 -2 ) mm an der Kesselfront = 144 mm

v = 52 - 39 / 52 = 0,25

( der andere v-Wert mit 26 - 16 / 26 = 0,38 wäre der Günstigere gewesen und wird hier zur Sicherheit nicht angewendet. )

c5= 0,3 mit  l / D1  = 36 / 144 = 0,25

-  6  -

-  6  -

s = 0,3 * 144mm *1∗1,310∗20,5∗0,25

s = 0,3 * 144mm * 0,32

s = 13,8 mm ist die erforderliche Stärke der Kesselfront.

Bei Wandstärke = 2 mm muß also eine Verstärkungsrippe vorgesehen werden!

15.) erforderliche Bodenstärke der Kesselrückseite

Nach AD- Mekbkatt  B5 ( ebene Böden ohne Verankerungen, und ohne zusätzliches Randmoment ] , Absatz 6.1.1     Hier gilt :

s = C*D1*p∗S10∗k

mit  folgenden Parametern  :

s  = erforderliche Wanddicke                           in [mm]

P = Berechnungsdruck                                     in [bar]

k  = Festigkeitskennwert des Materials           in [N/mm2]

S = Sicherheitsfaktor                                        dimensionslos

D1= ist der Durchmesser des gekrempten Bodens, abzüglich der doppelten Wandstärke            und des einfachen Krempen-Innenradius in [mm]

c = Berechnungs Faktor nach Tafel 1, Fall a.

folgende Werte werden hier zugrunde gelegt:

P = 4,0 bar

k = 20,5 N/mm2

S = 1,3 für Kupfer als zähes Material

D1= ( 150 - 2 * 2 -2 ) mm an der Kesselfront = 144 mm

c = 0,3

s = 0,3 * 144mm *4∗1,310∗20,5

s = 0,3 * 144mm * 0,159

s = 6,9 mm ist die erforderliche Stärke der Kesselrückseite.

Bei Wandstärke = 2 mm muß also auch hier eine Verstärkungsrippe vorgesehen werden!

-  7  -

-  7  -

16.) erforderliche Bodenstärke der Rauchkammerrückseite

Nach AD- Mekbkatt  B5 ( rechteckige Platten ohne zusätzliches Randmoment ]

Absatz 6..2     Hier gilt :

s = C*CE*f*p∗S10∗k

mit  folgenden Parametern  :

s  = erforderliche Wanddicke                           in [mm]

P = Berechnungsdruck                                     in [bar]

k  = Festigkeitskennwert des Materials           in [N/mm2]

S = Sicherheitsfaktor                                        dimensionslos

cE= Beiwert für rechteckige oder elliptische Platten nach Bild 2

c = 0,4 nach 6.2.1 ( eingespannt )

f = kleine Plattenlänge ( hier nach Tafel 1, Fall a.)

folgende Werte werden hier zugrunde gelegt:

P = 4,0 bar

k = 20,5 N/mm2

S = 1,3 für Kupfer als zähes Material

f = 95 - 2 * 2 - 2 = 89 mm

cE  ermittelt sich aus dem Verhältnis der Seitenlängen zu :

(95 - 6) / (104 - 6) = 89 / 98 =0,91 nach Bild 2 mit 1,16

s = 0,4 *1,16 *98mm *4∗1,310∗20,5

s = 0,46 * 89 mm * 0,159

s = 6,6 mm ist die erforderliche Stärke der Rauchkammerrückwand.

Bei Wandstärke = 2 mm muß also eine Abstützung oder eine Verstärkungsrippe vorgesehen werden!

Hier wurde eine Abstützung in Form von zwei Röhrchen zu Kesselrückwand vorgesehen. Diese sind geschickterweise in die Fluchtungslinie der Flammrohre gelegt worden, um gegebenenfalls eine optische Überwachung der Brennerflamme realisieren zu können, welche beim Verlöschen der Flamme (Dunkelheit) die Gaszufuhr absperren kann

-  8  -

-  8  -

17.) erforderliche Bodenstärke der Rauchkammerfront

Nach AD- Mekbkatt  B5 (rechteckige frei bewegliche Rohrplatte eines Schwimmkopfes )  , ähnlich Bild 15  (nach Absatz 6.7.4.1)     Hier gilt :

s = C*C5*CE*f*p∗S10∗k∗v

mit  folgenden Parametern  :

s  = erforderliche Wanddicke                           in [mm]

P = Berechnungsdruck                                     in [bar]

k  = Festigkeitskennwert des Materials           in [N/mm2]

S = Sicherheitsfaktor                                        dimensionslos

c = 0,4 nach 6.2.1 ( eingespannt )

c5= nach Kurve im Anhang Bild 16

cE= Beiwert für rechteckige oder elliptische Platten nach Bild 2

f = kleine Plattenlänge ( hier nach Tafel 1, Fall a.)

v = t - d1 / t  nach  6.1.7.5

folgende Werte werden hier zugrunde gelegt:

P = 4,0 bar

k = 20,5 N/mm2

S = 1,3 für Kupfer als zähes Material

c5= 0,38 mit  l / f  = 22 / 89 = 0,25

cE  ermittelt sich aus dem Verhältnis der Seitenlängen zu :

(95 - 6) / (104 - 6) = 89 / 98 =0,91 nach Bild 2 mit 1,16

f = 95 - 2 * 2 - 2 = 89 mm

v = 52 - 39 / 52 = 0,25

( der andere v-Wert mit 26 - 16 / 26 = 0,38 wäre der Günstigere gewesen und wird hier zur Sicherheit nicht angewendet. )

s = 0,4 * 0,38* 1,16*89 mm *4∗1,310∗20,5∗0,25

s = 0,17 * 89 mm * 0,32

s = 5,2 mm ist die erforderliche Stärke der Rauchkammerfront.

Bei Wandstärke = 2 mm muß also eine Abstützung oder eine Verstärkungsrippe vorgesehen werden!

Hier bildet die Anordnung der Rauchrohre von sich aus eine wirksame Abstützung zu Kesselfront.

-  9  -

-  9  -

18.) Ermittlung der tatsächlichen wasserseitigen Heizfläche

a.) Flammrohre

Abmessungen: 42 x 190 lg x 2 Stück

Fläche:              4,2 cm * * 19 cm * 2 = 501 cm2

b.) Quersiederohre

Abmessungen: 12 x 39 lg x 8 Stück

Fläche:              1,2 cm * * 3,9 cm * 8 = 117 cm2

c.) Rauchkammer Rückwand

Abmessungen: 43 x 104 + 2 * (52 * 26) + 262 * 

Fläche:              4,3 cm * 10,4 cm + 2 * (5,2cm * 2,6 cm) + 2,62 cm2 *   = 93 cm2

d.) Rauchkammer Front

Abmessungen: 93cm2 - 42 x 2 -  18   x 7

Fläche:              4,22 cm2 *  / 4  * 2 -  1,82 cm2  *  / 4 * 7 = 47 cm2

e.) Rauchkammer Mantel

Abmessungen: ( 52 * + 2 x 52 + 2 x 43 ) x 54 -  42

Fläche:              (2 *2,6cm * + 2 * 5,2cm + 2 *4,3cm) * 5,4cm - 4,22cm2 * /4 = 177 cm2

f.) Rauchkammerstutzen

Abmessungen: ø42 x 39 lg

Fläche:              4,2 cm *  * 3,9 cm = 51 cm2

g.) Rauchrohre

Abmessungen:18 x 194 lg x 7 Stück

Fläche:             1,8 cm *  * 19,4 cm * 7 = 768 cm2

Die Summe dieser Flächen beträgt  :

Flammrohre                              =   501  cm2

Quersiederohre                        =   177  cm2

Rauchkammerrückwand          =     93  cm2

Rauchkammerfront                  =      47  cm2

Rauchkammermantel               =   177  cm2

Rauchkammerstutzen              =     51  cm2

Rauchrohre                              =   768  cm2

__________________________________

die gesamte Heizfläche ist dann 1754  cm2

-  10  -

-  10  -

19.) Speise-Pumpe

Mit einem Verbrauch von 0,94 kg Dampf pro Stunde maximal sollte die Speisepumpe, da sie nicht dauernd läuft, ca.1,2 ltr / h  fördern.   Der Exzenter hat einen Hub von 6 mm und der Kolben hat 5 mm Durchmesser.

A = 0,52 cm2 *   / 4

A = 0,1963 cm2

Das theoretische Fördervolumen je Hub ist 0,6 cm * 0,1963 cm2 = 0,117 cm3. Bei einem volumetrischen Wirkungsgrad von 90% sind immer noch 0,9 * 117 cm3  = 0,1 cm3 zu berücksichtigen.

20.) Speise-Pumpen Drehzahl

( 1,2 ltr /h * 1h / 60 min * 1000 cm3 / ltr ) = 200  1/min

21.) Pumpen-Kolben Kraft

Bei 4 bar ist die Kolbebkraft  = 40N/cm2 * 0,1963 cm2  = 7,85 N. Mit einer geschätzten Reibungskraft der Stopfbuchse am Plungerkolben von 5 N wären ca.13 N aufzuwenden.

22.) Drehmoment des Pumpenantriebs

Bei einer Kurbelstellung (Exzenterstellung von 90° zur Pleuelstange ist das maximale Moment aufzuwenden. Die Pleuelstangenlänge ist 3,75 cm. Die Kolbenkraft, zerlegt in eine radiale und eine tangentiale Komponente ( bezogen auf den Kurbelkreis ), ergibt also ein Verhältnis von 3,75 2 zu 0,3 2 . Die Tangentialkraft ist also nahezu gleich der Kolbenkraft !  Mit der Kolbenkraft ist also ein Drehmoment von 13 N * 0,3 cm =3,9 Ncm anzusetzen.

23.) erforderliche Motorleistung für die Speisepumpe

Stände dauernd das maximale Drehmoment an, so wäre die Leistung mechanisch ermittelt :

P =  3,9 Ncm * 200 1/min  = 780Ncmmin∗min*W6000∗Ncm∗1 = 0,13 W

-  11  -

                - 11  -

Mit der hydraulischen Formel ( Leistung  = Druck x Volumenstrom ) Ermittelt sich die

Leistung zu :

P = 4bar∗10N1bar∗cm2∗1200cm3h∗1h3600sec∗1m100cm∗1W*secNm

P = 0,133 W

24.) erforderliche Dimension der Verstärkungsrippe der Kesselfront

Berechnung der Axialkraft auf den Kesselboden:

Bodenfläche A = 152cm2 *  /4 = 176,7 cm2

Mit einem Druck von 4 bar ergibt sich dann die Axialkraft zu:

F = 176,7cm2 * 40N/cm2 = 7068 N

Ersatzweise wird angenommen, daß diese Kraft auf einen 75 mm breiten Streifen mit 150mm Spannweite als Gleichstrecken-Last wirkt , um so ein dazu erforderliches Widerstandsmonment zu ermitteln.

Mb = F * l / 8 = 7068 N * 15 cm / 8 = 13252 Ncm

Mit zul = 2050 N/cm2 ergibt sich dann Werf  = 13252Ncm /2050 N/cm2 = 6,46 cm3

Die erforderliche Höhe eines 7,5 cm breiten Streifens der diesem Widerstandsmoment entspricht wäre vergleichsweise zu berechnen mit folgenden Werten:

Herf. = 6∗Werf.b=6∗6,4cm37,5cm = 2,26 cm

Für die nicht durch Flammrohre und Rauchrohre an der Rauchkammer abgestützte Kesselrückwand ergab sich unter Absatz 15 dieser Berechnungen eine erforderliche Wandstärke von 6,9 mm, die im Verhältnis zum ersatzweise gedachten Streifen von 22,6mm Stärke im Verhältnis von 22,6 / 6,9 = 3,27 steht. Somit kann angenommen werden, daß das erforderliche Widerstandsmoment der Verstärkungsrippe auch nur 6,46cm3 / 3,27 = 1,98 cm3 betragen muß.

Diese Forderung erfüllt die nachfolgend angegebene Verstärkungsrippe

-  12  -

-  12  -

Skizze der  Anordnung

| Berechnung des Flächenträgheitsmoments "I" nach Steiner |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fläche | x [cm] | A [cm2] | x * A [cm3] | IEigen [cm4] | e [cm] | e2 * A [cm4] |
| 1 | 0,10 | 1,50 | 0,15 | 0,00 | 0,32 | 0,15 |
| 2 | 0,30 | 0,40 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 3 | 1,55 | 0,46 | 0,72 | 0,21 | 1,13 | 0,59 |
| Summen: | ---- | 2,36 | 0,99 | 0,21 | ---- | 0,75 |

XSchwerpunkt = x∗AA = 0,99cm32,36cm2 = 0,42 cm

Igesamt =   IEigen +  e2 * A   =  0,21 cm4 + 0,75 cm4    =    0,95 cm4

Berechnung des Widerstandsmoments:

W = IgesamtRandfaserabstandZugfaser=0,95cm40,42cm = 2,26 cm3

25.) Berechnung der Wandstärke des Wasserstands - Anzeigers

Nach AD - Merkblatt  N4 - Tafel 1, kann bis 300° Cels. unbedenklich das zur Verfügung stehende Borsilikat-Glas eingesetzt werden.

Nach Absatz 5.4.1 ist der Wert k/S ( Wekstofffestigkeit / Sicherheitsfaktor ) für Zug - und Biegebelastungen mit 8 N/mm2 oder bei nicht "feuerblanker" Oberfläche also der Möglichkeit von Kratzern etc. sogar nur mit 4 N/mm2 anzusetzen.

Generell ist wieder, wie beim Kesselmantel, die Berechnung nach AD- Merkblatt , B1 vorzunehmen.

s= Da∗p20KS∗v+p+C1+C2

-  13  -

-  13  -

mit  folgenden Parametern  :

s  = erforderliche Wanddicke                           in [mm]

P = Berechnungsdruck                                     in [bar]

k  = Festigkeitskennwert des Materials           in [N/mm2]

S = Sicherheitsfaktor                                        dimensionslos

v = ggf. Verschwächungsbeiwert                     dimensionslos

c1= Zuschlag für Wandstärken Unterschreitung innerhalb der zulässigen

Rohr-Toleranzen in [mm].

c2= Zuschlag für Abnutzungen und Korrosion in [mm]

folgende Werte werden hier zugrunde gelegt:

P = 4,0 bar

k/S = 4 N/mm2

v = 1,0

c1= 0,1 mm

c2= 0 mm ( rostfreies Material, keine aggresive Umgebung, kein Abrieb )

s= 6,5mm∗4bar20∗4Nmm2∗1+4bar+0,1+0

s = 2680+4+0,1 = 0,31+0,1

s = 0,41 mm ist die erforderliche Stärke des Glasröhrchens.

Die vorhandene Wandstärke von 1mm ist also ausreichend.

26.) Endprüfung des Kessels

Nach der Druckbehälter - Verordnung der Bundesrepublik Deutschland vom 27. Februar 1980, Paragraph 8, fällt ein derartiger Kessel unter die Prüfgruppe II .

Diese ist gekennzeichnet durch den Betriebsüberdruck von  p > 1bar und ein Produkt von  DRUCK * INHALT  in  den Einheiten [ bar * ltr ] <= 200, wobei sich im Inneren der Behälter Flüssigkeiten und /oder Gas- und / oder Dampf - Druckpolster befinden, bei Temperaturen, welche den Siedepunkt der Flüssigkeiten bei atmosphärischem Druck überschreiten .

Nach Paragraph 9 ist eine Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme vorgeschrieben. Hierfür ist  in Abschnitt 1 der Hersteller und  in Abschnitt 2 ein Sachkundiger vorgeschrieben. Die Definition eines Sachkundigen ist dann in Paragraph 32 festgelegt.

-  14  -

-  14  -

Der Umfang der Prüfung ist in Paragraph 9, Abschnitt 3 festgelegt, die Durchführung der Prüfung regelt das AD- Merkblatt HP-20. (Herstellung und Prüfung)

Darin steht unter anderem,  daß die Druckprüfung bei vollständig mit Wasser gefülltem, entlüftetem Kessel bei einem Prüfdruck, der bei zähen Nichteisenmetallen (z.B. Kupfer). dem 1,3-fachen des späteren maximalen Betriebsdrucks betragen muß, vorgenommen wird.

Also hier in unserem Fall:      4bar * 1,3 = 5,2 bar.

Grundsätzlich  ist es empfehlenswert, sich die neueste (aktuelle) Ausgabe der AD-Merkblätter  und der Druckbehälterverordnung zu beschaffen, und danach vorzugehen. Dazu gibt es z.B. im Beuth Verlag ein Taschenbuch das diese Regelwerke beinhaltet. ( allerdings, durch die Lizenz diese geschützten Normen abzudrucken, nicht ganz billig ! )

+   +  - - - - - - - -  +   +    - - - - - - - -  +   +    - - - - - - - -  +   +    - - - - - - - - +  +